Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Уфимский университет науки и технологий"

Кафедра Высокопроизводительных вычислительных технологий и систем

Дисциплина: Математическое моделирование

Отчет по лабораторной работе № 1

Тема: «Компьютерное моделирование движения космических тел»

| Группа ПМ-453 | Фамилия И.О. | Подпись | Дата | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Садыков Р.А. |  |  |  |
| Принял | Лукащук С.Ю. |  |  |  |

Уфа 2024

Цель работы: получить навык численного расчета траекторий движения космических тел под действием гравитационных сил.

Задание на лабораторную работу

Задача I. Рассматривается динамика трех разновеликих небесных тел: звезды, планеты и ее спутника. В качестве примера рассматривается Солнечная система. Масса Солнца  M1=2∙1030 кг. Параметры двух других тел выбираются в соответствии с индивидуальным номером варианта из таблицы.

1) Составить уравнения движения второго и третьего тела в системе отсчета, связанной с первым (самым массивным) телом. Предполагается, что движение всех тел происходит в одной плоскости.

2) Написать программу численного интегрирования составленных уравнений движения и построить траектории движения тел. В качестве начальных условий принять следующие: все тела находятся на одной прямой, вектора скоростей движения второго и третьего тела сонаправлены. Расстояния между первым и вторым, а также вторым и третьим телами приведены в таблице. Там же указаны значения начальных скоростей второго и третьего тела. Исследовать отклонение орбиты планеты и спутника от круговой с течением времени, а также характер изменения их модулей скорости

Задача II. На круговой орбите высотой Н второго тела находится космический корабль. В некоторый момент времени его двигатели включаются и работают в течение времени Т выводя корабль на новую орбиту, пересекающую орбиту третьего тела. Вектор тяги двигателя в любой момент времени направлен по касательной к траектории движения. Определить местоположение космического корабля на первоначальной орбите в момент включения двигателя из условия минимума массы топлива, необходимой для доставки на поверхность третьего тела полезного груза массой М0. Местоположение определяется относительно прямой, соединяющей центры второго и третьего тел. Масса корабля складывается из массы топлива, полностью выгорающего за время Т, массы конструкции (0.025 стартовой массы) и массы полезной нагрузки Ма. В конце активного участка траектории (через время 7) происходит отделение полезного груза, который движется далее только под действием гравитационных сил. Скорость полезного груза при достижении поверхности третьего тела не ограничивается.

Практическая часть

Задача I.

| № вар | Параметры второго тела |  |  |  | Параметры третьего тела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M2, км | R2, км | R12, млн. км | V2, км/с | M3, кг | R3, км | R23, тыс. км | V3, км/с |
| 9 | 1.9*1027 | 71500 | 780 | 13 | 1.5*1023 | 2634 | 1070 | 10.9 |

В системе действует сила притяжения космических тел, которая подчиняется закону всемирного тяготения:

Fij=GMiMjrij2*rijrij,

G=6,67*10-11 м3кг*с2  – гравитационная постоянная, r=x,y, Mij-  – массы космических тел.

Уравнение движения:

Midvidt=∑Fij,  vi=dridt.

Для системы планета-спутник уравнения движения, относительно Солнца будут иметь вид:

M2a2=F12+F23, M3a3=F13+F23,

r12=x22+y22, r13=x32+y32, r23=(x3-x2)2+(y3-y2)2

Далее составим систему ОДУ:

M2dv2xtdt=-GM1M2x2tx22t+y22t32+GM3M2x3t-x2tx3t-x2t2+y3t-y2t232,M2dv2ytdt=-GM1M2y2tx22t+y22t32+GM3M2y3t-y2tx3t-x2t2+y3t-y2t232,M3dv3xtdt=-GM1M2x3tx32t+y32t32-GM3M2x3t-x2tx3t-x2t2+y3t-y2t232,M3dv3ytdt=-GM1M2y3tx32t+y32t32-GM3M2y3t-y2tx3t-x2t2+y3t-y2t232,dx2tdt=v2xt,dy2tdt=v2yt,dx3tdt=v3xt,dy3tdt=v3yt,x20= R12,y20=0,x30=R12 +R23,y30=0,v2y0=v2,v2x0=0,v3y0=v3+v2,v3x0=0.

Решив данную задачу Коши с помощью Python-библиотеки SciPy, получаем следующие траектории небесных тел:

Рисунок 1 – Траектория движения планеты вокруг Солнца

Рисунок 2 – Траектория движения планеты и спутника вокруг Солнца

Рисунок 3 Траектория движения спутника вокруг планеты

Рисунок 4 Орбита спутника после 1, 100, 500 и 1000 оборотов

Максимальная скорость планеты 13,31 км/с, минимальная – 13 км/с

Задача II.

| № варианта | H, км | T,с | M0 | Характеристики топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Горючее | Окислитель | Скорость истечения, м/с |
| 6 | 900 | 1600 | 75 | Аммиак(жидкий) | Кислород (жидкий) | 3170 |

Для описания движения точки переменной массы воспользуемся уравнением Мещерского:

mdvdt=-udmdt+F,

где v – скорость ракеты, u – скорость истечения.

Mобщая=Mк+Mт+M0 – общая масса ракеты, Mк – масса конструкции ракеты, Mт – масса топлива, M0 – масса полезной нагрузки.  MкMобщая= λ=0,001.

Масса ракеты вычисляется по формуле:

mt=M0+Mт1-λ-MтtT,   t<T,M0,                           t≥T.

Таким образом, в систему ОДУ добавляются уравнения:

mtdvxtdt=-uvxtvtdmtdt-Gm(t)xtM1r3--Gmtxt-x2tM2r23-Gm(t)xt-x3tM3r33,mtdvytdt=-uvytvtdmtdt-Gm(t)ytM1r3-Gm(t)yt-y2tM2r23-Gm(t)yt-y3tM3r33,

где r1=xt2+yt2,    r2=xt-x2t2+yt-y2t2,    r3=xt-x3t2+yt-y3t2,xt, yt – координаты ракеты.

Начальное положение и скорость ракеты на орбите заданной высоты:

xt=0=R1+(R12+H)*cos⁡(α),   yt=0=0,               vxt=0=0,             vyt=0=V2+V1к,

V1к=GM2R2+H, V1к-первая космическая скорость.

Для решения задачи была использована Python-библиотека SciPy, в которой реализована схема Рунге-Кутты 4 порядка. Так как интервал времени достаточно мал, планета считалась фиксированной точкой. В качестве начального времени берется момент t0, когда спутник сделал 1000 оборотов вокруг планеты, а первое, второе и третье тело находятся на одной прямой. Для поиска оптимального угла использовался метод Нелдера-Мида. Наименьшее количество топлива для доставки полезного груза на спутник составило 12067 кг при угле 353,8°. Время полета составляет 370588 секунд.

Рисунок 5 – Траектория движения спутника и ракеты до момента попадания полезного груза на спутник

Вывод

В ходе данной лабораторной работы были получены навыки численного расчета траекторий движения небесных тел под действием гравитационных сил. Построены траектории движения планеты, спутника и ракеты, которые получены в результате решения системы дифференциальных уравнений.

Также для построения траектории движения ракеты были произведены расчеты необходимого количества топлива для доставки груза на спутник. В результате минимальное необходимое количество топлива – 12067 кг при угле 353,8°. Время полета составило 370588 секунд.

Приложение

from scipy import integrate
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib import animation
import math
import random
from z2 import *
ox1,oy1,ox100,oy100,ox500,oy500,ox1000,oy1000=[],[],[],[],[],[],[],[]
orbitsx=[[] for i in range(1100)]
orbitsy=[[] for i in range(1100)]
def event(x,y):
    if not hasattr(event, "counter"):
            event.counter = 0
    if not hasattr(event, "lastvalue"):
            event.lastvalue = y[3]-y[1]
    if not hasattr(event, "xstop"):
            event.xstop = -1
    orbitsx[int(event.counter/2)].append(y[2]-y[0])
    orbitsy[int(event.counter / 2)].append(y[3] - y[1])
    if (y[3]-y[1])*event.lastvalue<0:
        event.counter += 1
    if y[3] - y[1]!=0:
        event.lastvalue = y[3] - y[1]
    if ((event.counter>=2000 and (abs(y[0]/math.sqrt(y[0]**2+y[1]**2)-(y[2]-y[0])/math.sqrt((y[2]-y[0])**2+(y[3]-y[1])**2))<0.001) and
            (abs(y[1]/math.sqrt(y[0]**2+y[1]**2)-(y[3]-y[1])/math.sqrt((y[2]-y[0])**2+(y[3]-y[1])**2))<0.001)) and
            (math.sqrt(y[0]**2+y[1]**2) < math.sqrt(y[2]**2+y[3]**2))):
        event.xstop=x
    return x-event.xstop

event.terminal = True
m1,m2,m3=2*(10**30),1.9*(10**27),1.5*(10**23)
G=6.67*(10**-11)
def F(t,y):
    r12x,r12y,r13x,r13y,v2x,v2y,v3x,v3y=y
    r2=math.sqrt(r12x**2+r12y**2)
    r3 = math.sqrt(r13x ** 2 + r13y ** 2)
    r23x=r13x-r12x
    r23y=r13y-r12y
    r=math.sqrt(r23x**2+r23y**2)
    return [v2x,v2y,v3x,v3y,
            G*(-(m1/(r2**3)*r12x)+(m3/(r**3)*r23x)),
            G*(-(m1/(r2**3)*r12y)+(m3/(r**3)*r23y)),
            G*(-(m1/(r3**3)*r13x)-(m2/(r**3)*r23x)),
            G*(-(m1/(r3**3)*r13y)-(m2/(r**3)*r23y))]

t_span=(0,1*3000000000)
tau=2000
y0=[780*(10**9),0,780*(10**9)+1070*(10**6),0,0,13000,0,23900]
solution=solve_ivp(F,t_span,y0, max_step=tau, atol=1, rtol=1,method="RK45",events=event)


plt.plot(orbitsx[0], orbitsy[0],linestyle='--',label='1 оборот')
plt.plot(orbitsx[99], orbitsy[99],linestyle='--',label='100 оборот')
plt.plot(orbitsx[499], orbitsy[499],linestyle='--',label='500 оборот')
plt.plot(orbitsx[999], orbitsy[999],linestyle='--',label='1000 оборот')

plt.legend()
plt.show()
print('z2')

if False:
    z2(solution.y[2][-1],solution.y[3][-1],
   solution.y[6][-1]-solution.y[4][-1],solution.y[7][-1]-solution.y[5][-1],
   10,solution.y[0][-1],solution.y[1][-1],3.4,5300,1)

from scipy import integrate
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import animation
import random
from matplotlib.animation import FuncAnimation
import math
import numpy as np

m1,m2,m3=2*(10**30),1.9*(10**27),1.5*(10**23)
G=6.67*(10**-11)
m0=75
mt=4950
T=1600
koef=0.001
u=3170
Rpl = 71500 * (10 ** 3)
H = 900 * (10 ** 3)
Rsat=2634*(10**3)
def m(t):
    if t>=T:
        return m0
    else:
        return (m0+mt)/(1-koef)-mt*t/T
def dm(t):
    if t>=T:
        return 0
    else:
        return -mt / T

r12x=0
r12y=0

def event2(t,y):
    if not hasattr(event2, "counter"):
            event2.stop = -1
    if event2.stop == -1 and (math.sqrt((y[2] - y[0]) ** 2 + (y[3] - y[1]) ** 2) - Rsat) < 0:
        event2.stop=t
    return t-event2.stop
event2.terminal = True
def F2(t,y):
    rx,ry,r13x,r13y,vx,vy,v3x,v3y=y
    r=math.sqrt(rx**2+ry**2)
    v = math.sqrt(vx ** 2 + vy ** 2)
    r2=math.sqrt((rx-r12x)**2+(ry-r12y)**2)
    r3 = math.sqrt((rx - r13x) ** 2 + (ry - r13y) ** 2)
    r13=math.sqrt(r13x**2+r13y**2)
    r23x=(r13x - r12x)
    r23y=(r13y - r12y)
    r23 = math.sqrt((r13x - r12x) ** 2 + (r13y - r12y) ** 2)

    return [vx,vy,v3x,v3y,
            (-u *dm(t)/m(t) * vx / v+G*(-m1*rx/(r**3)-m2*(rx-r12x)/(r2**3)-m3*(rx-r13x)/(r3**3))),
             (-u * dm(t)/m(t) * vy / v+ G * (-m1 * ry / (r ** 3)- m2 * (ry - r12y) / (r2 ** 3) - m3 * (ry - r13y) / (r3 ** 3))),
            G * (-(m1 / (r13 ** 3) * r13x) - (m2 / (r23 ** 3) * r23x)),
            G * (-(m1 / (r13 ** 3) * r13y) - (m2 / (r23 ** 3) * r23y))
            ]
def z2(r13x0,r13y0,v3x0,v3y0,tau,r12x0,r12y0,fi,m):
    global r12x,r12y
    global mt
    print(m)
    mt=m
    r12x=r12x0
    r12y=r12y0
    r3x=r13x0-r12x
    r3y=r13y0-r12y
    r3=math.sqrt(r3x**2+r3y**2)
    v0=1.0*math.sqrt(G*m2/(Rpl+H))
    rx0=(Rpl+H)*(r3x*math.cos(fi)-r3y*math.sin(fi))/r3
    ry0=(Rpl+H)*(r3x*math.sin(fi)+r3y*math.cos(fi))/r3
    r0=math.sqrt(rx0**2+ry0**2)
    vx0=-v0*ry0/r0
    vy0=v0*rx0/r0
    rx0=r12x+rx0
    ry0=r12y+ry0
    s0=[rx0,ry0,r13x0,r13y0,vx0,vy0,v3x0,v3y0]
    t_span=(0,800000)
    satel=solve_ivp(F2,t_span,s0, max_step=tau, atol=1, rtol=1,method="RK45",events=event2)
    return satel
def optimization(solution,m):
    R = [math.sqrt((solution.y[2][i] - solution.y[0][i]) ** 2 + (solution.y[3][i] - solution.y[1][i]) ** 2) - Rsat for i in
         range(len(solution.y[0]))]
    Res = math.sqrt((solution.y[2][-1] - solution.y[0][-1]) ** 2 + (solution.y[3][-1] - solution.y[1][-1]) ** 2) - Rsat
    if Res < 0:
        Res = 0
    Res += m
    return max(min(R),0)+m
def show_animation(satel,r13x0,r13y0,tau):
    r13=math.sqrt(r13x0**2+r13y0**2)
    alpha=math.acos(r13x0/r13)
    s = int(300 / tau)
    kr = 10000000
    sx = [(satel.y[0][s * i] - r12x)*math.cos(alpha)-(satel.y[1][s * i] - r12y)*math.sin(alpha) for i in range(int(len(satel.y[0]) / s))]
    sy = [(satel.y[0][s * i] - r12x)*math.sin(alpha)+(satel.y[1][s * i] - r12y)*math.cos(alpha) for i in range(int(len(satel.y[0]) / s))]
    lx = [(satel.y[2][s * i] - r12x)*math.cos(alpha)-(satel.y[3][s * i] - r12y)*math.sin(alpha) for i in range(int(len(satel.y[0]) / s))]
    ly = [(satel.y[2][s * i] - r12x)*math.sin(alpha)+(satel.y[3][s * i] - r12y)*math.cos(alpha) for i in range(int(len(satel.y[0]) / s))]
    fig, ax = plt.subplots()
    line, = ax.plot(sx, sy, color='g',label='ракета')
    line2, = ax.plot(lx, ly,label='спутник')
    plt.plot(0, 0, 'ro')
    plt.legend()
    moon = plt.Circle((r13x0 - r12x, r13y0 - r12y), Rsat, color='r')
    rocket = plt.Circle((r13x0 - r12x, r13y0 - r12y), 5*Rsat, color='c')
    p = ax.add_patch(moon)
    q = ax.add_patch(rocket)
    def animate(i):
        line.set_xdata(sx[0:i])
        line.set_ydata(sy[0:i])  # update the data
        line2.set_xdata(lx[0:i])  # update the data
        line2.set_ydata(ly[0:i])  # update the data
        moon.set_center((lx[i], ly[i]))
        rocket.set_center((sx[i], sy[i]))
        return moon, rocket, line, line2,
    ani = animation.FuncAnimation(fig, animate, np.arange(1, int(len(satel.y[0])/s)), interval=1)
    plt.show()
    ani.save('myAnimation.gif', writer='pillow', fps=30)
    print('gif saved')

def NelderMid():
    a1=random.random()*math.pi*2
    mt1=random.randint(1,20000)
    tau=0.1
    a2 = random.random() * math.pi * 2
    mt2 = random.randint(1, 20000)
    a3 = random.random() * math.pi * 2
    mt3 = random.randint(1, 20000)
    res1 = optimization(z2(-166864782814.52066, -751687780697.0953, 10608.237381615552, -2321.8734688953678, tau,
              -166632056766.0584, -750639289651.4109, a1, mt1),mt1)
    res2 = optimization(z2(-166864782814.52066, -751687780697.0953, 10608.237381615552, -2321.8734688953678, tau,
              -166632056766.0584, -750639289651.4109, a2, mt2),mt2)
    res3 = optimization(z2(-166864782814.52066, -751687780697.0953, 10608.237381615552, -2321.8734688953678, tau,
              -166632056766.0584, -750639289651.4109, a3, mt3),mt3)

    for i in range(15):
        if res2==max([res1,res2,res3]):
            res2,res1=res1,res2
            a2,a1=a1,a2
            mt2,mt1=mt1,mt2
            if res2<res3:
                res2, res3 = res3, res2
                a2, a3 = a3, a2
                mt2, mt3 = mt3, mt2
        if res3==max([res1,res2,res3]):
            res3,res1=res1,res3
            a3,a1=a1,a3
            mt3,mt1=mt1,mt3
            if res2<res3:
                res2, res3 = res3, res2
                a2, a3 = a3, a2
                mt2, mt3 = mt3, mt2
        a0 = (a2 + a3)/2
        mt0 = (mt2 + mt3)/2
        an=(a2+a3)-a1
        mtn=(mt2+mt3)-mt1
        an = max(0, an)
        mtn = max(0, mtn)
        res=optimization(z2(-166864782814.52066, -751687780697.0953, 10608.237381615552, -2321.8734688953678, tau,
              -166632056766.0584, -750639289651.4109, an, mtn),mtn)
        if res<max(res2,res3):
            an2 = a0+2*(an-a0)
            mtn2 = mt0+2*(mtn - mt0)
            an2,mtn2 = max(0, an),max(0, mtn)
            res4 = optimization(z2(-166864782814.52066, -751687780697.0953, 10608.237381615552, -2321.8734688953678, tau,
                         -166632056766.0584, -750639289651.4109, an2, mtn2),mtn2)
            if res4<min(res2,res3):
                an,mtn,res=an2,mtn2,res4
        if res>max(res3,res2):
            an = a0 + 0.5 * (a1 - a0)
            mtn = mt0 + 0.5 * (mt1 - mt0)
            an, mtn= max(0, an),max(0, mtn)
            res = z2(-166864782814.52066, -751687780697.0953, 10608.237381615552, -2321.8734688953678, tau,
                         -166632056766.0584, -750639289651.4109, an, mtn)
        if res<max(res3,res2):
            a1,mt1,res1 = an,mtn,res
        else:
            a1 = a3+0.5*(a1-a3)
            mt1 = mt3+0.5*(mt1-mt3)
            a2 = a3 + 0.5 * (a2 - a3)
            mt2= mt3 + 0.5 * (mt2 - mt3)
            a1 = max(0, a1)
            mt1 = max(0, mt1)
            a2 = max(0, a2)
            mt2 = max(0, mt2)
            res1 = z2(-166864782814.52066, -751687780697.0953, 10608.237381615552, -2321.8734688953678, tau,
                          -166632056766.0584, -750639289651.4109, a1, mt1)
            res2 = z2(-166864782814.52066, -751687780697.0953, 10608.237381615552, -2321.8734688953678, tau,
                          -166632056766.0584, -750639289651.4109, a2, mt2)